АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2015г.                                                                               № 167

д.Панино

Об утверждении Генеральной схемы санитарной  очистки  территории  Панинского  сельского  поселения Фурмановского муниципального район Ивановской области

Руководствуясь  Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ,  «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002  №  7-ФЗ, постановлением Госстроя РФ «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» от 21.08.2003 № 152,   администрация Панинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Генеральную схему санитарной  очистки  территории  Панинского  сельского  поселения Фурмановского муниципального район Ивановской области (Приложение №1)

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Панинского

сельского поселения        						А.Н.Груздев

Приложение № 1

к постановлению  администрации

Панинского сельского поселения

от  16.11.2015  № 167

Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я   С Х Е М А

санитарной  очистки  территории

Панинского  сельского  поселения

Фурмановского муниципального района

Ивановской области

д.Панино

СОДЕРЖАНИЕ.

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краткая характеристика сельского поселения и природно - климатические условия | 4 |
| 1.1. | Характеристика поселения | 4 |
| 1.2. | Природно-климатические условия | 6 |
| 1.3. | Демографическая ситуация | 7 |
| 1.4. | Организация водоснабжения в поселении. | 8 |
| 2. | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки | 9 |
| 2.1. | Сбор, накопление и транспортировка отходов | 9 |
| 2.2. | Твердые бытовые (коммунальных) отходы | 10 |
| 2.3. | Жидкие отходы | 13 |
| 2.4. | Отходы 1-2 класса опасности | 14 |
| 2.5. | Биологические отходы | 14 |
| 2.6. | Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий | 14 |
| 2.7. | Транспортно – производственная база | 20 |
| 3. | Финансирование мероприятий по санитарной очистке | 20 |
| 4. | Список используемой литературы | 21 |

ВВЕДЕНИЕ

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост населенных пунктов неизбежно приводят к загрязнению окружающей природной среды, что, в свою очередь, пагубно сказывается на условиях проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка  территории населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных  на обеспечение экологического и санитарно – эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. В связи с этим была разработана Генеральная схема санитарной очистки территории Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области является администрация Панинского сельского поселения.

Основанием для разработки  схемы санитарной очистки послужили:

1.СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных пунктов».

2.Федеральный закон от 21.10.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

5.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории Панинского сельского поселения  направлена на решение комплекса работ по организации  сбора, накоплению и удалению отходов, уборке территорий населенных пунктов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕНИЯ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

Панинское сельское поселение находится в северо-восточной части Фурмановского муниципального района. Территория Панинского сельского поселения входит в состав территории Фурмановского муниципального района.

Территория Панинского сельского поселения граничит:

- на северо-западе  – с Костромской областью;

- на западе – с Широковским сельским поселением;

- на юге - с Иванковским сельским поселением;

- на севере - с Приволжским муниципальным районом.

Официальное наименование - Панинское сельское поселение Фурмановского муниципального района Ивановской области.

В состав Панинского сельского поселения входят 16 населенных пунктов. Административный центр – деревня Панино. Расстояние   по автодороге от д. Панино до г. Фурманов 6 км.

Население Панинского сельского поселения составляет 1130 человек, в т. ч. в д. Панино проживает 390 человек.

На территории Панинского сельского поселения находятся: начальная общеобразовательная школа, детский сад, два сельских Дома культуры,  библиотека,  ФАП,  отделение связи,  АТС,  магазин, две пилорамы, два сельхозпредприятия, ООО «Билдэкс».

Градообразующим предприятием Панинского сельского поселения является ООО «Билдэкс», которое работает с 2006 года. Предприятие производит  строительные материалы: строительные металлические конструкции. Промплощадка  предприятия составляет  15 га.

Деревня Панино  занимает площадь 7,4 га. В деревне расположены четыре двухэтажных жилых дома, 91 одноэтажных, детский  сад, начальная  школа , дом культуры ,  здание администрации,  ФАП,  магазин  и отделение связи.

Транспортное сообщение из г. Фурманов осуществляется автотранспортом до   с. Фряньково и до д. Панино.

На территории поселения находятся 16 населенных пунктов, в том числе — 5 сел (Введенское, Медведково, Михайловское, Ильинское, Фряньково) и 11 деревень (Бабино, Бакшеево, Белино,  Ботеево, Быково, Ворончиха, Лопатино, Новино, Панино, Шульгино, Языково).

Земельный фонд Панинского сельского поселения составляет 4618 га;

- земли сельхозназначения - 765 га;

- земли населенных пунктов - 3331 га;

- земли промышленности, транспорта - 244 га;

- земли лесного фонда - 243 га;

- земли запаса - 35 га.

Жилищный фонд Панинского сельского поселения составляет 27,7  кв.м. Он состоит из 41 многоквартирного дома площадью 3800  кв.м., а также 314 индивидуальных жилых домов общей площадью  23900  кв.м., в том числе:

- муниципальный – 1600 кв.м.

- частный- 22300 кв.м.

Благоустройство жилищного фонда:

Водопровод – 29,8%

Канализация – 0 %

Центральное отопление – 0 %

Газ - 32 %

Электроснабжение – 100 %

Водоснабжение:

Артскважин - 6 шт.

Питьевые колодцы - 30

Канализация:

Очистные сооружения в д.Панино с протяженностью канализационной системы      – 1 км.

1.2. ПРИРОДНО- КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория поселения расположена в пределах Восточно-Европейской равнины. Современный рельеф поселения представляет собой пологоволнистую, участками холмистую ледниковую равнину, понижающуюся в южном направлении. Основным фактором в её образовании была аккумуляторная деятельность днепровского и московского ледников и их талых вод.

Наибольшее распространение получили современные болотные и аллювиальные отложения, отложения московского горизонта, представленные пестроцветными глинами, алевритами и песками с линзами алевролитов.

В южной части поселения отложения представлены песками серыми, разнозернистыми, с гравием и галькой различных пород.

Большую часть территории поселения занимают ледниковые отложения московского оледенения, они представлены песчаными грубыми кирпично-красными карбонатными суглинками, с гравием, с линзами и прослоями песка.

Современные болотные образования на территории поселения приурочены ко всем геоморфологическим  типам и представлены торфом, в меньшей степени глинами и суглинками.

Практически все водотоки сельского поселения относятся к гидрографической сети р.Шача – притока реки Волга. В границах поселения р.Шача принимает притоки: р.Шухомка, р.Змейка, р.Чернава и ручьи.

Река Шача –правобережный приток Горьковского водохранилища, впадает в него на расстоянии 2507 км. от устья. Длина водотока составляет 58 км.,  площадь водосбора – 631 кв.м.

Уровненный режим. Характерно повышение уровня весной. Весеннее половодье начинается в первой половине апреля и длится 7-15 дней. Уровень повышается на 2- 5 м. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками.

Зимний режим начинается в середине ноября. Ледяной покров ровный мощностью 45 см. Вскрытие происходит в апреле, продолжительность периода с ледовыми явлениями – около 5 месяцев.

Температурный режим. Наиболее интенсивный прогрев происходит в июне, максимум наблюдается в июле, когда температура воды достигает 20°С. Продолжительность купального сезона со среднесуточной температурой воды более 17°С – около 90 дней.

Химизм воды. Поверхностные воды пресные, гидрокарбонатно – кальциевые. Общая жесткость колеблется от 0, 9 до 5 мг экв/л.

Ресурсы поверхностных вод. Реки вследствие малой водности  не могут служить источником хозяйственно – питьевого водоснабжения и используются только для технических целей.

Гидрогеологические условия. Сельские поселения Фурмановского муниципального  района наименее обеспечены подземными водами, что подтверждается низким модулем эксплуатационных запасов четвертично – юрского и ветлужско – татарского водоносных комплексов, равным 0, 7 – 0,9 л/сек/км2.

Эксплуатируются подземные воды в основном одиночными скважинами.

# 1.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Панинское  сельское поселение состоит из 16 населенных пунктов с общей численностью проживающих граждан (по состоянию на 01.01.2015)  в количестве  1130 человек.

В последние годы в  Панинском  сельском поселении  наблюдается устойчивая тенденция к снижению общего количества населения.

Табл. 1. Распределение жителей сельского поселения по населенным пунктам              (по состоянию     на 01.01.2015):

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | с. Введенское | 18 |
|  | с. Ильинское | 12 |
|  | с. Медведково | 50 |
|  | с. Михайловское | 92 |
|  | с.Фряньково | 169 |
|  | д. Бабино | 62 |
|  | д. Белино | 159 |
|  | д. Ботеево | 44 |
|  | д. Бакшеево | 29 |
|  | д.Быково | 61 |
|  | д. Ворончиха | 2 |
|  | д. Лопатино | 15 |
|  | д. Новино | 3 |
|  | д. Панино | 307 |
|  | д. Шульгино | 91 |
|  | д.Языково | 16 |
|  | И Т О Г О: | 1130 |

Табл. 2. Гендерный, возрастной и социальный состав жителей сельского поселения      (по состоянию на 01.01.2015):

| Гендерные, возрастные и социальные показатели состава населения | Количество проживающих, чел. |
| --- | --- |
| Из общего числа лиц мужского пола | 451 |
| женского пола | 679 |
| Из общего числа лиц в возрасте до 18 лет | 209 |
| в возрасте от 18 до 30 лет | 217 |
| трудоспособное население в возрасте с 30 лет и старше | 684 |
| пенсионеры по возрасту | 238 |
| пенсионеры по инвалидности и по потере кормильца | 71 |

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Центральное водоснабжение в Панинском сельском поселении имеют семь населенных пунктов: с. Михайловское, с. Фряньково, д.Белино, д. Панино, д. Языково.

Источником  водоснабжения Панинского сельского поселения служат подземные артезианские воды. На территории поселения имеются 6 артскважин, принадлежащих администрации Фурмановского муниципального района.  Жители  тех населенных пунктов, в которых отсутствуют скважины, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют шахтные колодцы в количестве  30 шт. К настоящему времени скважины и колодцы находятся в хорошем состоянии.

Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Имеющиеся водопроводные сети и источники водоснабжения обеспечивают потребности в воде на хозяйственно-питьевое водоснабжение, коммунально-бытовые нужды               и нужды промышленности.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

На территории Панинского сельского поселения  актуальна проблема образования несанкционированных мест накопления мусора. Это связано в первую очередь с трудовой           и  бытовой деятельностью населения сельского поселения. Организована  работа  по сбору         и вывозу твердых коммунальных отходов только  в д.Панино, д.Быково, с.Михайловское, с.Фряньково.

2.1.  СБОР, НАКОПЛЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ

Сбор твердых коммунальных отходов, образующихся от уборки жилых помещений, административных зданий и объектов социальной сферы (почтовые отделения, фельдшерско     -акушерские пункты, школа, библиотеки, магазины, клубы), производится  в специальные мусорные мешки  и загружается в  спецавтомобили, оборудованные для сбора и вывоза отходов   по утвержденному графику.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых коммунальных отходов, должны размещаться в установленном порядке.

Исполнение и контроль за сбором  отходов возложены:

-по населенным пунктам -  на администрацию поселения,

-по объектам культурно – бытового назначения (библиотеки, школу, фельдшерско-акушерские пункты, отделения связи)  на руководителей данных учреждений;

-по объектам торговли - на владельцев торговых точек;

-по сельхозпредприятиям – на руководителей сельхозпредприятий;

-по объектам промышленности – руководителей промышленных предприятий

Отходы, находящиеся на несанкционированных свалках, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в сельском поселении.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами на территории поселения:

- сбор отходов

- транспортирование отходов

На каждом этапе обращения с отходами администрация Панинского сельского поселения обязана производить контроль за безопасным обращением с отходами,                     так как организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях поселений осуществляют органы местного самоуправления.

2.2.  ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ (КОММУНАЛЬНЫЕ) ОТХОДЫ

Отходы  разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления,                                    так как это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, а также в результате ремонта этих помещений (твердые бытовые (коммунальные) отходы, далее – ТБО (ТКО)). К отходам потребления, кроме вышеназванных  можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различные виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, использованные ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, аккумуляторные батареи и т.д.

Объем накопления отходов постоянно изменяется, отражая состояние снабжения товарами народного потребления, и, в значительной мере, зависит от местных специфических условий.

На степень общего накопления отходов влияют разнообразные факторы, основными          из которых являются:

- степень благоустройства  зданий;

- вид топлива при индивидуальном отоплении;

- наличие на территории поселения промышленных предприятий, предприятий торговли и общественного питания;

- климатические условия региона, в котором находится поселение.

При определении степени накопления отходов следует учитывать возможность образования отходов во всех реальных источниках.

Нормы накопления ТБО (ТКО) принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления ТБО (ТКО) принимаются из расчета имеющихся в распоряжении количества спецавтомобилей, спецоборудования и инвентаря для сбора и транспортировки отходов.

Установление норм накопления ТБО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

- работа по определению или уточнению норм накопления ТБО производится специальной комиссией, создаваемой органами местного самоуправления (нормы накопления ТБО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфических особенностей;

- основными  показателями  при определении норм накопления ТБО являются масса,

объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления ТБО определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы  накопления  ТБО  определяются:  по  жилым зданиям – на одного человека;

по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на одно   место; по объектам торговли на один квадратный метр торговой площади;                    по фельдшерско – акушерским пунктам, офисам врача общей практики – на одно посещение;

- при определении накопления отходов целесообразно в расчетах использовать наличие стандартных контейнеров емкостью 0,75 кубических метра;

- нормы накопления ТБО (ТКО) определяются по сезонам года, замеры производятся           в течение 7 дней без перерывов независимо от периодичности вывоза отходов;

- работу по уточнению норм накопления ТБО (ТКО) целесообразно производить                         с периодичностью в 5 лет.

Рост обеспеченности населения бумагой и другими упаковочными материалами безусловно приводит  к увеличению объема ТБО (ТКО) и снижению средней плотности отходов. Следует отметить, что при этом сокращение плотности отходов в сельской местности происходить  не будет или будет незначительным  из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные специфические условия оказывают влияние на нормы накопления ТБО в связи с различной продолжительностью отопительного сезона в конкретном регионе, периода подметания дворов и тротуаров, сезонности работ по озеленению, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Среднегодовые нормы накопления и образования ТБО (ТКО), приведенные в табл. 3, приняты согласно следующим нормативным документам:

- Сборник удельных показателей «Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержден Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 30.05.1985 № 85-191-1;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержден  Приказом заместителя председателя Госкомитета РФ по охране окружающей среды от 1999 года.

- Табл. 3.

| № п/п | Источник образования отходов | Среднегодовая норма образования и накопления |  | Предлагаемая норма образования и накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | куб. м | кг | куб. м |
| 1. | Благоустроенные жилые дома в населенных пунктах с общим числом жителей до 100 тыс. чел. | 250 | 0,2 на одного жителя | 100 | 0,2 |
| 2. | Учреждение (почтовое отделение, административные учреждения, библиотека) | 40-70 | 0,2-0,3 | 40 | 0,2 |
| 3. | Школа, детский сад | 24 на одного учащегося (воспитанника) | 0,12 на одного учащегося (воспитанника) | 24 на одного учащегося (воспитанника) | 0,12 на одного учащегося (воспитанника) |
| 4. | Продовольственный магазин | 250 на 1 кв. м торговой площади | 0,46 на 1 кв. м торговой площади | 56* на 1 кв. м торговой площади | 0,2* на 1 кв. м торговой площади |
| 5. | Промтоварный магазин | 200 на 1 кв. м торговой площади | 0,15 на 1 кв. м торговой площади |  |  |
| 6. | Фельдшерско – акушерский пункт | 120 граммов на 1 посещение | 0,7 на 1 посещение | 60** граммов на 1 посещение | 0,2** на 1 посещение |

*в Панинском сельском поселении в  торговых точках  производится одновременная реализация продовольственной и промтоварной групп товаров с накоплением картонной и полиэтиленовой упаковок в качестве ТБО (ТКО). В связи с этим обстоятельством возможно существенное сокращение образования отходов (по отношению к нормативному накоплению при реализации одной группы товаров), которое может составить  порядка  56 кг     в год на 1 кв. м торговой площади. Плотность отходов при этом можно принять усредненной      в объеме 0,2 куб. м на 1 кв. м торговой площади.

**в фельдшерско – акушерском пункте д.Панино производятся осмотры  и консультации пациентов, инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции. Объем   и номенклатура оказываемых услуг медицинского характера в сельском поселении значительно отличаются от объема  и номенклатуры медицинских услуг, оказываемых в медицинских учреждениях районного центра, поэтому предлагается уменьшить норматив образования ТБО (ТКО) на 50% (60 граммов на 1 посещение), а плотность отходов принять равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. метра на 1 посещение).

Для того чтобы предлагаемые нормы накопления ТБО (ТКО) приобрели законность,                     их требуется утвердить органами местного самоуправления. Этой процедуре должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, то есть утвержденные нормативы накопления ТБО должны быть обоснованными.

Вывоз (транспортировка) ТБО (ТКО) с территории Панинского сельского поселения осуществляется силами ОАО «Энергосервис».  Периодичность вывоза ТБО (ТКО) определена в соответствующих разделах договоров на вывоз ТБО и соответствующих муниципальных контрактах.

Частота санитарной обработки металлических контейнеров для сбора ТБО (ТКО) определяется согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». В летний период необходимо промывать контейнер при «несменяемой» системе транспортировки не реже одного раза в 10 дней, а при «сменяемой» системе – после каждого опорожнения контейнера

2.3.  ЖИДКИЕ ОТХОДЫ

Водоотведение, как отрасль, играет большую роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы отвода сточных вод.

В настоящее время централизованная система водоотведения в Панинском  сельском поселении Фурмановского муниципального района имеется в д.Панино. Очистные сооружения не работают. Выпуск стоков на рельеф в карьер.

Общая протяжённость канализационных сетей составляет 1000 м.

Население частной застройки пользуется индивидуальными туалетами на своих участках.

Отвод хозяйственно - бытовых сточных вод от объектов в остальных населенных пунктах Панинского сельского поселения, осуществляется в локальные выгребные ямы.

2.4.  ОТХОДЫ 1-2 КЛАССА ОПАСНОСТИ

На территории  Панинского сельского поселения могут быть образованы не только ТБО (ТКО), но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать соответствующим организациям для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения окружающей среды отходами 1 класса опасности администрацией Панинского сельского поселения определено место сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов                   в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиеничиеские требования к размещению                     и обезвреживанию отходов производства и потребления» и приобретён специализированный ящик для сбора ртутьсодержащих ламп.

2.5.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

На территории Панинского сельского поселения пункта сбора павших трупов животных не имеется. Образующиеся на территории поселения биологические отходы должны быть транспортированы владельцем отходов в пункт сбора биологических отходов,                  где происходит их утилизация.

2.6.  СОДЕРЖАНИЕ   И    УБОРКА    ПРИДОМОВЫХ  И  ОБОСОБЛЕННЫХ   ТЕРРИТОРИЙ

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно   - бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн  должна осуществляться систематически по мере             их заполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность руководители организации, учреждения, осуществляющие организацию уборки закрепленных за ними территорий.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

На территории д.Быково, д.Панино, с.Михайловское, с.Фряньково сбор бытовых отходов производится путем  их выноса из жилых домов в специальной таре (мешки для мусора) и сбора спецмашиной.  Предприятие ОАО «Энергосервис» обслуживает по специально утвержденному графику и в установленные часы (последняя   пятница каждого месяца к 17.00 часов). Такой же процесс сбора ТБО (ТКО) осуществляется при уборке административных зданий, школы, предприятий торговли и т.д.

На территории Панинского сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, отработанные масла, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках              и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание   их запрещается.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на полигоне, должны передаваться              с целью использования или обезвреживания предприятиям - потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Площадка для  размещения контейнеров должна иметь:

- Удобные подъездные пути для автотранспорта;

- Водонепроницаемое покрытие проезжей части (асфальтобетон, бетон и т.п.);

- Трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

- Укрытие (крышки)

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров,                исходя из утвержденных нормативов накопления ТБО (ТКО).

Емкости для сбора отходов (контейнеры) должны соответствовать требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных отходов на территории предприятия», разработан и утвержден Минздравом СССР в 1985 году.

Контейнеры в летний период необходимо промывать изнутри не реже 1 раза в 10 дней.

Примерное годовое количество образующихся отходов разных типов в Панинском сельском поселении приведено в табл. 4.

Табл. 4.

| № п/п | Тип отходов | Предполагаемый к утверждению годовой норматив образования (Н) | Обоснование для образования отходов | Годовое количество образующихся отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ртутьсодержащие люминесцентные лампы, ртутьсодержащие трубки, отработанные или бракованные | - | - | 0,02* |
| 2. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 100 кг на 1 чел. | 1130 чел. | 113,0 |
| 3. | Мусор из бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 40 кг на 1 чел. | 120 чел. | 4,8 |
| 4. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов торговли продовольственными и промышленными товарами | 56 кг на 1 кв. м торговой площади | 150,5 кв. м | 8,4 |
| 5. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно – воспитательных учреждений (школа, детский сад) | 24 кг на 1 учащегося (воспитанника) | 50 чел. | 1,2 |
| 6. | Полиэтиленовая тара поврежденная | - | - | 1,2* |
| 7. | Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - | 1,2* |
| 8. | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно – лучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - | 1,4* |
| 9. | Лом черных металлов несортированный | - | - | 4,75* |
| 10. | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства или бракованная | - | - | 0,5* |
| 11. | Отходы упаковочного картона незагрязненные | - | - | 1,2* |

* прогнозируемые данные.

В таблице 5 приведен примерный перечень типов различных отходов, образование которых возможно на территории Панинского сельского поселения.

Табл. 5.

| № п/п | Тип отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Планируемый годовой объем образования отходов, тонн | Вариант утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ртутьсодержащие люминесцентные лампы, ртутьсодержа-щие трубки, отработанные или бракованные | 3533010013011 | 1 | 0.02 | Вывоз 1 раз в год |
| 2. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | 5 | 113,0 | Регулярный вывоз на полигон |
| 3. | Мусор из бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 5 | 4,8 | Регулярный вывоз на полигон |

| 4. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов торговли продовольственными и промышленными товарами | 9120110001005 | 5 | 8,4 | Регулярный вывоз на полигон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно – воспитательных учреждений (школа, детский сад) | 9120130001005 | 5 | 1,2 | Регулярный вывоз на полигон |
| 6. | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | 5 | 1,2 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 7. | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | 5 | 1,2 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 8. | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно – лучевых трубок и люминес-центных ламп) | 3140080201995 | 5 | 1,4 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 9. | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | 4,75 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 10. | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства или бракованная | 3531010313995 | 5 | 0,5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 11. | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 5 | 1,2 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
|  | Всего отходов, регулярно вывозимых на полигон (поз. поз. №№ 2-5) |  |  | 127,4 |  |

Для транспортировки отходов на полигон следует утвердить схему очистки территории населенного пункта.

Для определения необходимого количества устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения, нормативов накопления отходов и периодичности вывоза ТБО (ТКО).

Планируемое количество ТБО (ТКО), вывозимое с территории Панинского сельского поселения ориентировочно составляет 127,4 тонн в год, исходя из численности населения            (с учетом количества работающих на предприятиях, а также в организациях и учреждениях социально – культурного назначения). Периодичность вывоза ТБО (ТКО) зависит от количества образующихся отходов и количества установленных контейнеров. С учетом средней плотности ТБО (ТКО) вместимость контейнера составляет около 150 кг.

Осуществление селективного сбора пищевых отходов на территории Панинского сельского поселения нецелесообразно ввиду отсутствия  действующих предприятий                     по раздельной переработке различных типов ТБО (ТКО).

2.7.  ТРАНСПОРТНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

В настоящее время в распоряжении администрации Панинского сельского поселения отсутствует парк специализированной автотехники для механизированной уборки населенных пунктов поселения, а также для сбора и транспортировки ТБО (ТКО) на спецполигоны.

До приобретения специализированных транспортных средств содержание Панинского сельского поселения в чистоте и транспортировка ТБО (ТКО) от контейнерной площадки осуществляется силами ООО «Энергосервис» и ООО «Чистое поле +» на основании заключаемых муниципальных контрактов.

Сбор и транспортировка отходов должна осуществляться на основании действующей лицензии на деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению ТБО (ТКО).

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Ежегодно в бюджете Панинского сельского поселения предусматривается финансирование мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории поселения.

По итогам 2014 года по 12 направлениям мероприятий, связанных с санитарной очисткой территории поселения, из местного бюджета выделено и освоено  241,7 тыс. руб.

Бюджетный план расходов поселения на 2015 год по аналогичным направлениям финансирования составляет 405,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2015 из запланированных сумм освоено 303,0 тыс. руб. на оплату работ, связанных с осуществлением санитарной очистки территории поселения.

4. СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных   мест».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских                  и   сельских поселений».

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов   отходов производств и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды России, М., 1996 г.

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

- Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»      от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

- СНиП 2.01.01-99* «Строительная климатология», М., 2000 г.

- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

- Федеральный классификационный каталог отходов, утвержден приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 № 786 (с изменениями               от 30.07.2003).

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утверждены постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152.

- СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»., М., 2003 г.